山东省泰安英雄山中学消防安全管理制度

- 一、总则

1. 为落实消防安全责任，预防和遏制校园火灾事故，保障师生生命财产安全，依据《中华人民共和国消防法》《学校消防安全管理规范》，结合学校实际情况，制定本制度。

2. 本制度适用于学校所有区域（教学楼、宿舍楼、食堂、实验室、专用教室等）及教学、办公、生活等各项活动的消防安全管理。

3. 坚持“预防为主、防消结合”原则，实行“校长负总责、分管领导具体抓、部门分工负责、全员参与”的消防安全管理机制，构建全方位消防安全防控体系。

- 二、消防安全职责分工

1. 成立消防安全工作领导小组：校长任组长，分管副校长任副组长，成员包括其他校级领导、党建科、安保科、总务科、教务科、政教科、体卫艺科、信息科、膳食科等主要科室负责人以及各级部班主任及后勤管理人员，负责统筹消防安全管理、制定预案、组织检查及应急处置。

2. 总务科：负责消防设施（灭火器、消防栓、应急照明等）的采购、安装、日常维护与检测；安保科配合进行排查消防隐患，管理消防通道、水源；对接消防部门开展工作。

3. 班主任：教务科负责教学区域、政教科负责宿舍楼生活区域消防安全管理，班主任每日巡查教室和宿舍消防隐患，开展班级消防安全教育，组织学生参与消防演练。

4. 各功能室负责人（会议室、心理咨询室、阅览室、实验室、微机室、食堂等）：严格管理本区域易燃易爆物品、用电设备，落实消防安全操作规范，每日下班前检查断电、防火情况。

5. 全体师生：自觉遵守消防安全规定，学习消防知识和逃生技能，发现火灾隐患及时上报，不擅自损坏、挪用消防设施。

- 三、消防安全日常管理

1. 用火用电管理：

严禁学生携带打火机、火柴等火种入校，禁止在校园内吸烟、玩火。

教室、办公室等区域严禁私拉乱接电线，不得违规使用大功率电器（如电炉、热得快等）；教学设备、照明电路定期检修，老化线路及时更换。

食堂使用燃气需规范操作，定期检查燃气管道、阀门是否泄漏，配备燃气报警器。

实验室严格管控易燃易爆、剧毒试剂，加热操作需在通风处进行，远离火源，实验结束后清理残留试剂并断电。

2. 消防设施管理：

按消防规范配置灭火器、消防栓、应急照明、疏散指示标志等设施，确保数量充足、保养完好有效，张贴明显标识。

每月检查消防设施，灭火器压力是否正常、消防栓是否通水、应急照明是否能正常启用，发现问题立即维修或更换，做好记录。

保持消防通道、安全出口畅通，严禁堆放杂物、堵塞通道；教学楼、宿舍楼每层明确疏散引导员。

3. 重点区域管理：

食堂、实验室、配电室、监控室、阅览室等重点防火区域，设置“严禁烟火”警示标识，落实专人负责，每日巡查并记录。

校园内易燃杂物（枯木、废纸、垃圾等）及时清理，严禁占用消防疏散通道。

- 四、消防安全检查与隐患整改

1. 建立分级检查机制：

每日自查：班主任检查教室和宿舍，各功能室负责人检查属地区域，保安人员、总务科、政教科等后勤人员每日进行防火巡查，巡查公共区域，及时发现并处置轻微隐患。

每周抽查：消防安全工作领导小组随机抽查重点区域，核查消防设施、用火用电情况。

每月普查：全面排查校园消防安全，形成《消防安全检查记录表》，梳理隐患清单。

季节性检查：雨季、冬季及节假日前后开展专项检查，重点防范线路受潮、用火取暖引发火灾。

2. 隐患整改流程：

一般隐患：3日内整改完毕，由直接管理人提交整改报告，总务科和安保科复查。

重大隐患：立即停止使用相关区域，设置隔离警示，24小时内上报上级主管部门和消防部门，制定整改方案限期整改，整改合格后方可恢复使用。

建立隐患台账，实行“整改-复查-销号”闭环管理。

- 五、消防宣传教育与演练

1. 宣传教育：

（一）学校每季度召开至少一次消防安全工作会议。消防安全工作领导小组和义务消防队全体成员必须参加会议。学校每年在新生入学、教职工入职时对教职员工、学生至少进行一次全员消防安全知识培训，明确消防安全的责任与义务，并且将消防安全教育纳入校本课程，每学期至少开展1次专题教育，讲解火灾预防、初期火灾扑救、逃生自救等知识。

2. 应急演练：

每学期至少组织1次全员消防应急演练，模拟火灾场景，演练疏散逃生、初期火灾扑救等技能，优化校区疏散路线。

演练前制定详细方案，明确疏散引导员职责、疏散路线及集合地点；演练后总结复盘，查找不足并改进。

- 六、应急处置流程

1. 火情报告：发现火情，现场人员立即拨打学校消防应急电话或119，报告火情位置、火势大小及有无人员被困，同时上报学校领导。

2. 初期处置：火势较小时，在确保安全的前提下，利用就近消防设施（灭火器、消防栓）扑救，优先切断火源、电源、燃气源。

3. 人员疏散：学校领导接到报告后，立即启动应急预案，疏散引导员组织师生弯腰、捂鼻，沿安全通道有序疏散至操场等开阔区域，清点人数并上报。

4. 救援配合：配合消防部门开展灭火救援，提供校园消防图纸、水源位置等信息，协助救治受伤人员，联系家长及上级主管部门。

5. 事故处理：火灾扑灭后，保护事故现场，查明火灾原因，追究相关责任，完善防范措施。

- 七、监督与责任追究

1. 消防安全工作领导小组定期监督检查制度落实情况，对未履行消防安全责任、违规操作的部门或个人予以通报批评。

2. 对在消防安全工作中表现突出、避免火灾事故的个人予以表彰奖励；对因失职渎职引发火灾事故的，依法依规追究相关责任，与年度考核、评优评先挂钩。

八、附则

1. 本制度由学校消防安全工作领导小组负责解释，未尽事宜按国家及上级教育部门、消防部门相关规定执行。

2. 本制度自发布之日起施行，学校将根据实际情况适时修订完善。